2016年全区建筑施工扬尘治理工作要点

根据全区2016年“污泥浊水废气大整治行动”工作实施计划，结合我局职责，制定建筑施工扬尘治理工作要点如下：

一、加强组织领导

1、健全领导小组。建立健全“五气合治”（扬尘治理）工作领导小组，由局主要领导任组长，各副职领导为副组长，各科室单位负责人为成员，进一步分解落实责任，完善工作机制，组织和协调建筑施工“五气合治”（扬尘治理）工作实施。

2、落实目标管理。全面推进建筑工地扬尘污染控制，落实“七个100%”的要求：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地主要道路100%硬化、出入口100%视频监控、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无泄漏、外墙脚手架密目式安全网100%安装、工地环保监督员100%配备，强化建筑施工工地规范管理，完成区政府下达的扬尘综合整治指标任务，有效控制扬尘面积达到200万平方米,为G20峰会顺利圆满召开及全面推进全区社会创新、协调、绿色、开放、共享五大发展营造良好的环境。

3、发挥主体作用。全面落实建筑施工现场安全生产文明施工目标管理责任，责任书签订率达到100%。督促企业与项目部、项目部与班组、班组与个人层层签订安全文明施工责任状，明确项目经理是施工现场扬尘控制的第一责任人，总承包单位负总责。督促施工单位制订具体的扬尘控制措施，建立健全扬尘控制长效机制，积极创建绿色工地。

二、严格现场管控

1、严格执行施工工地围挡管理标准。房屋建筑工程须设置高度2.5米以上围挡，围挡须沿工地四周封闭，围挡墙面必须美化，底端须设置防溢座，不得留有缝隙。

2、强化施工现场封闭式管理。施工现场的施工区域与办公、生活区域采取相应隔离措施，并设置明显的导向、警示、定位宣传等标识。场内实行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须进行硬化，其他次道路地面视情况硬化处理，主要通道宽度在4米以上，并设置成循环道路，若条件限制无法循环时，必须有车辆回转场地。

3、施工现场工地运输车辆出口处除设冲洗水槽外，还必须设冲洗设备，对进出车辆进行清洗，保持出工地车辆清洁。出口外车辆行驶方向30M范围内，须进行冲洗保洁。

4、现场土方开挖作业时，作业面需设置移动式喷雾降尘措施或其他降尘措施。建筑面积10万平方米以上工地须配置洒水车辆，其余工地可自行购置洒水车。遇6级或6级以上大风天气，停止土方开挖作业，并覆盖防尘布。

5、加强建筑材料降尘管理。施工中对水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，必须采取覆盖防尘布（防尘网）、定期喷水压尘等有效防尘措施，采用洒水、地面硬化、密网覆盖、封闭措施，对粉末状材料试行封闭式存放；运送土方、垃圾及散装建筑材料等，须采取封闭措施；推广使用预拌砂浆；禁止现场搅拌混凝土、焚烧各类废物、在道路和人行道堆放建筑材料等行为。

6、施工现场除砼硬化过的道路、加工场地、材料堆放场等外，其他场地均需用安全网覆盖并定期浇水湿润或进行绿化。砼硬化过的道路、加工场地、材料堆放等应定时进行冲洗保洁。

7、高层建筑施工现场塔吊的吊臂上应安装喷雾设施，并定时对整个施工现场进行喷雾降尘作业。

8、安装工程管槽切割，应事先对墙体进行湿润，切割时应有降尘措施。

9、外墙石材加工应在加工厂进行，确需在现场加工的，应在现场设置的封闭区域内进行，封闭区域顶部设有喷雾降尘措施，作业时全程运行。

10、落实主体结构外脚手架安全网措施。主体结构外脚手架必须满挂密目式安全网，主城区建筑物6层（含）以下，外脚手架安全网须全部采用防尘安全网。高层建筑必须设置建筑垃圾输送管道，严禁高空抛洒。

11、新开工项目完成建设施工现场视频监控体系建设，实现施工现场24小时动态监控。

12、加强施工中产生的渣土管理。施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运,不能及时清运的,应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

三、强化执法监管

1、严格源头管控。把“城市建筑垃圾处置核准许可证”作为施工许可证办理前置条件，未取得该证的一律不予办理施工许可证；在工程开工安全生产条件审查时，把现场文明施工作为一条重要必审内容；每项工程开工前必须先与安质站签订建筑施工现场安全文明施工目标管理责任书。

2、强化日常检查。坚持安质员每日巡查制度，通过“口头讲、书面写、现场查”等多种形式，督促施工企业、项目部认真落实建筑施工现场扬尘控制措施，及时整改存在问题。

3、加强专项督查。局班子每季一次、安质站每月一次对工地现场文明施工进行专项督查，落实工作进度，整治突出问题。

四、健全奖惩机制

凡扬尘控制责任不落实、措施不得力导致污染严重的项目，相关单位和责任人一律通报批评，项目一律停工整顿；相关责任单位录入不良行为管理记录档案，相关责任人员予以记分处理；受处罚的项目不得评为文明工地，相关责任人员不得评优评奖；对扬尘防治措施有力、效果明显的安全文明标准化工地，予以通报表扬、诚信加分，并优先予以评优评先；施工单位因扬尘污染受到处罚的，要在省建设信息港予以公示，并在区级主要媒体上向社会公开道歉。